Информация для овощеводов

Прибайкальская районная администрация сообщает Забановым Борисом Степановичем (жителем с. Иволгинск) разработана, изготовлена и испытана ручная сеялка пунктирного высева, которая предназначена для посева семян овощных культур (морковь, лук, редис, капусты на рассаду и т. д.).

Сеялка ручная пунктирного высева

Ручная теплично-парниковая сеялка предназначена для посева семян овощных культур (морковь, лук, редис и т.д.) в открытом грунте, а также семян капусты для выращивания рассады.

Сеялка состоит, из рамы сборной конструкции  состоящей из двух стоек 1 и 2 (Рис.2)связанных между собой в трех точках двумя стяжками  3 и кронштейном 4. На стяжках установлен  бункер 5, с нижней стороны которого закреплены коробки семявысевающего аппарата. Для привода высевающего аппарата служит вал 7 с установленным на нем ведомым шкивом 8. На кронштейне 4 смонтированы воронки 9 и направляющие втулки 10  семепровадов  11 с сошниками 12. Сеялка установлена на два  опорно-приводных колеса 13 на валу 14 которого установлен ведущий шкив 15. Для управления сеялкой смонтирована ручка 16.

Сеялка  от существующих отличается высевающим аппаратом в котором вместо обычной катушки используется винт м 20*3 позволяющий в широком диапазоне регулировать норму высева и  вести пунктирный высев семян. Кроме того конструкция позволяет  коробки не позволяет травмировать семена.

Сеялка работает следующим образом, семена из бункера через отверстие в днище попадают в коробку и перемещаются винтом в сторону воронки,  попадая в  семяпровод  семена, заделываются сошником в почву. Во время высева семян сеялку требуется  держать, в горизонтальном положении не наклонять в сторону выхода семян. После высева семян почву необходимо  уплотнить для быстрого появления всходов.

Норма высева семян регулируется перестановкой шкивов ременной передачи.