ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению администрации МО «Туркинское» СП
от 18.12.2017  № 108
НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТУРКИНСКОЕ» СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Гремячинское» сельское поселение (далее - Нормативы) разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами и правовыми актами Российской Федерации, законами Республики Бурятия, правовыми актами Республики Бурятия, Приказом Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Республики Бурятия от 22 августа 2016 года № 037-140 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Республики Бурятия»,  а также с учетом положений иных муниципальных правовых актов МО «Туркинское» сельское поселение, определяющих основные направления социально-экономического и градостроительного развития МО «Туркинское» сельское поселение, охраны его культурного наследия и окружающей среды.
2. По вопросам, не урегулированным в настоящих Нормативах, следует применять законы и нормативно-технические документы, действующие на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании». При отмене или изменении действующих нормативных документов, в том числе тех, на которые дается ссылка в настоящих Нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.
3. Нормативы обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории МО «Туркинское» сельское поселение, независимо от их организационно-правовой формы.
4. Внесение изменений в Нормативы осуществляется в соответствии с федеральным законодательством, законами Республики Бурятия и иными правовыми актами.
II. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В НОРМАТИВАХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ТУРКИНСКОЕ» СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Термины и определения

5. Основные термины и определения, используемые в Нормативах, приведены в приложении 1 к настоящим Нормативам.

Нормативные ссылки
6. Перечень законодательных и нормативных актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Республики Бурятия, используемых при разработке настоящих Нормативов, приведен в приложении 2 к настоящим Нормативам.

III. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТУРКИНСКОЕ» СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Назначение и область применения

7. Нормативы применяются при подготовке, согласовании, утверждении и реализации градостроительного зонирования, планировки территории, а также используются для принятия решений органами местного самоуправления МО «Туркинское» сельское поселение, должностными лицами, осуществляющими контроль за градостроительной (строительной) деятельностью на территории МО «Прибайкальский район», физическими и юридическими лицами.

8. Нормативы разработаны в целях обеспечения устойчивого развития МО «Нестеровское» сельское поселение с учетом особенностей его территориального формирования, повышения эффективности использования территории на основе рационального зонирования, создания благоприятных условий жизнедеятельности населения, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, улучшения санитарно-эпидемиологического и экологического состояния территории города, а также создания градостроительными средствами условий для обеспечения социальных гарантий, установленных законодательством Российской Федерации, Республики Бурятия и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления МО «Прибайкальский район», гражданам.
9. Нормативы направлены на обеспечение рациональной организации территории, эффективного использования и охраны земель.

Административно-территориальное устройство и общая организация МО «Туркинское» сельское поселение
    МО «Туркинское» сельское поселение занимает площадь 690800 га. Численность постоянного населения МО «Туркинское» сельское поселение (по состоянию на 31.07.2017) составляет 2,725 тысяч человек.  Прибайкальский район входит в состав Республики Бурятия Сибирского федерального округа Российской Федерации. С запада омывается оз. Байкал, с севера граничит с Баргузинским районом, с северо - востока  с Баунтовским районом, с востока с Хоринским районом, с юго - востока с Заиграевским районом, с юга с Иволгинским районом, с юго-запада с Кабанским районом.  Прибайкальский район Республики Бурятия образован Указом Президиума Верховного совета РСФСР от 12 декабря 1940 года выделением части территории Кабанского и Баргузинского районов.  Прибайкальский аймак Бурят-Монгольской АССР образован Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 декабря 1940 года[2] путём выделения части территории Кабанского иБаргузинского аймаков. В состав Прибайкальского аймака вошли территории следующих сельсоветов: Усть-Баргузинского, Горячинского, Батуринского, Турунтаевского, Ильинского и Таракановского. Они утверждены Постановлением Секретариата Президиума Верховного Совета РСФСР от 2 июля 1942 года.

Усть-Баргузинский сельсовет передан в Баргузинский аймак Указом Президиума Верховного Совета РСФСР в 1945 году;

Таракановский сельсовет Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 июля 1957 года переименован в Таловский сельсовет;

Прибайкальский аймак был упразднён Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 1963 года с передачей его территории в состав Кабанского аймака и Прибайкальского промышленного аймака[2]. 2 апреля 1963 года в состав Кабанского аймака включены Батуринский и Турунтаевский сельсоветы бывшего Прибайкальского аймака, а Посольский сельсовет передан в Прибайкальский промышленный аймак[2].

Прибайкальский аймак вновь образован Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 11 января 1965 года за счёт территории упразднённого Прибайкальского промышленного аймака и передачи части территории Кабанского аймака. Город Бабушкин, рабочие посёлки Выдрино, Селенгинск, Каменск и Танхой, а также Посольский сельсовет переданы из Прибайкальского аймака в Кабанский. Батуринский и Турунтаевский сельсоветы из Кабанского района переданы в Прибайкальский аймак[2].

Туркинский поселковый совет образован Указом Президиума Верховного Совета Бурятской АССР от 13 ноября 1974 года и упразднён Горячинский сельсовет. 

В октябре 1977 года Прибайкальский аймак Бурятской АССР переименован в Прибайкальский район.

 Аэропорт в городе Улан-Удэ, Транссибирская железная дорога и Байкало-Амурская магистраль обеспечивают транспортные связи как с регионами Российской Федерации и европейскими странами, так и со странами Юго-Восточной Азии. Важнейшими автомагистралями являются дороги федерального значения: Улан-Удэ - Иркутск и Улан-Удэ - Кяхта, дорога республиканского значения - Баргузинский тракт - единственная автодорога, проходящая по восточному побережью озера Байкал.

Республика Бурятия имеет крайне сложную с точки зрения освоения структуру рельефа местности. Около 50% территории относится к территории вечной мерзлоты, что усложняет и ведет к удорожанию проведения каких-либо строительных и прочих инфраструктурных работ.

Район располагается в восточном Прибайкалье. Площадь — 15 472 км². В административных границах района находится центральная часть озера Байкал, примыкающая к восточному берегу. Протяжённость с юго-запада на северо-восток — около 300 км; с северо-запада (берег Байкала) на юго-восток (водораздел хребта Улан-Бургасы) — около 70 км. Вся территория представляет собой горную страну с высотами от 600 до 2100 метров, окаймлённую хребтами: Морским, Хамар-Дабан,Улан-Бургасы, Голондинским.

Район пересекают на левобережье Селенги в юго-западной части — Транссибирская железнодорожная магистраль и федеральная автомагистраль Р258 (М-55) «Байкал», в центральной и северо-восточной части — региональная автодорога Р438 «Баргузинский тракт».

Сейсмичность — 8—9 баллов. Тектонические процессы не закончились, этим обусловлено наличие горячих источников в сёлах Горячинск и Ильинка, на которых созданы курорт «Горячинск» и санаторий «Ильинка». Есть несколько минеральных источников в местности Берёзовая на берегу озера Котокель, в долине реки Турки близ посёлка Золотой Ключ, а также источник Святой Ключ в Гурулёво.

Северная граница с Баргузинским районом проходит по водоразделу реки Турки (Голондинский хребет), пересекает Баргузинский тракт на 220-м километре в районе мыса Каткова. Восточная и юго-восточная границы с Баунтовским, Хоринским и Заиграевским районами проходит по горному хребту Улан-Бургасы. Северо-западная граница Прибайкальского района проходит по акватории озера Байкал, где район граничит с Иркутской областью. Западная и южная граница с Кабанским, Иволгинским и Заиграевским районами начинается от мыса Тонкого на берегу Байкала, далее пересекает горы Морского хребта, реку Селенгу, автомагистраль «Байкал» на 423 километре и Баргузинский тракт (в Улан-Бургасах) на 18-м километре от Улан-Удэ.

Расстояние от районного центра, села Турунтаево до самого отдалённого села Золотой Ключ — 150 км. Расстояния от райцентра до Горячинска — 123 км, до Соболихи — 125 км, до Турки — 108 км, до Ильинки — 32 км, до Комы — 12 км, до Гремячинска — 88 км, до Зырянска — 13 км, до Нестерово — 29 км, до Таловки — 41 км, до Татаурово — 19 км.

Входит в состав Улан-Удэнской агломерации
Водные ресурсы района

Все реки района относятся к бассейну Байкала. В районе протекают реки: Селенга (длина реки, берущей начало в Монголии — 1024 км, в пределах района протяжённость её участка — около 50 км), Турка (272 км), Итанца (85 км), Ангир (55 км), Кика (82 км), Пьяная (43 км, с рекой Левая Пьяная), Кома (28 км), Большой Уналей (27 км),Иркилик (26 км), Таловка (29 км, с рекой Большая Таловка), Цивилей (22 км), Хаим, Коточик, Голонда, Ямбуй и др. Есть ряд небольших рек: Метешиха, Золотуха, Красичиха, Большая речка (Покровская), Кочевная, Батуринская, Нестеровская, Манжеевка, Налимовка, Безымянка и др.

Озеро Байкал: длина береговой линии  в пределах Прибайкальского района — 124 км.

Озеро Котокель: площадь — 68,9 км², длина — 15 км, ширина — около 5 км. На территории района находятся также озера Колок, Малое и Большое Духовые и др.

          Документом территориального планирования муниципального образования МО «Туркинское» сельское поселение является генеральный план МО «Туркинское» сельское поселение.
11. При определении перспектив развития и планировки МО «Гремячинское» сельское поселение» необходимо учитывать:

1) местоположение МО «Туркинское» сельское поселение в системе расселения Республики Бурятия  и МО «Прибайкальский район»;

2) численность населения на расчетный срок;

3) роль МО «Туркинское» сельское поселение» в системе формируемых центров обслуживания населения Республики Бурятия и формирование подцентров обслуживания в МО «Прибайкальский район»;

4) историко-культурное значение МО «Туркинское» сельское поселение»;

5) прогноз социально-экономического развития территории МО «Туркинское» сельское поселение»;

6) санитарно-эпидемиологическую и экологическую обстановку на планируемых к развитию территориях.
IV. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
(расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значение населения муниципального образования «ТУРКИНСКОЕ» СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования «ТУРКИНСКОЕ» СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ)
Расчетные показатели  в сфере жилищного обеспечения

14. Жилые зоны необходимо предусматривать в целях создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания. Объекты и виды деятельности, несовместимые с требованиями настоящих норм, не допускается размещать в жилых зонах.

В жилых зонах размещаются жилые дома разных типов (многоквартирные многоэтажные, средней и малой этажности; блокированные; усадебные с приквартирными и приусадебными участками); отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты     социального и культурно-бытового обслуживания населения с учетом требований настоящих норм; гаражи и автостоянки для легковых автомобилей, принадлежащих гражданам; культовые объекты.

Нормативы распределения зон жилой застройки по видам жилой застройки

15. При планировочной организации жилых зон следует предусматривать                     их дифференциацию по типам застройки, ее этажности и плотности, местоположению          с учетом историко-культурных, природно-климатических и других местных               особенностей. Тип и этажность жилой застройки определяются в соответствии                                                с социально-демографическими, национально-бытовыми, архитектурно-композиционными, санитарно-гигиеническими и другими требованиями, предъявляемыми к формированию жилой среды, а также возможностью развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктур и обеспечения противопожарной безопасности.
Расчетные показатели в сфере социального и коммунально-бытового обслуживания

16. Организации обслуживания следует размещать на территории города Челябинска, приближая их к местам жительства и работы, предусматривая, как правило, формирование общественных центров в увязке с сетью общественного пассажирского транспорта.

17. При определении числа, состава и вместимости организаций обслуживания следует  дополнительно  учитывать  приезжающее  население  из  других   муниципальных 
образований, расположенных в зоне, ограниченной затратами времени на передвижение не более 2 часов.
18. Нормативы обеспеченности местами в школьных и дошкольных учреждениях следует принимать за 145 мест на 1000 жителей и 60 мест на 1000 жителей соответственно.
19. Нормативы обеспеченности объектами торговли, культуры, коммунально-бытового назначения, здравоохранения и социального обеспечения и физкультурно-спортивными приведены в приложении 3 «Расчет количества вместимости учреждений и предприятий обслуживания» к настоящим Нормативам.
Расчетные показатели в сфере транспортного обслуживания
20. Сооружения и коммуникации транспортной инфраструктуры могут располагаться в составе всех территориальных зон.

21. В целях устойчивого развития МО «Туркинское» сельское поселение», решения транспортных проблем предполагается создание развитой транспортной инфраструктуры внешних связей с выносом транзитных потоков за границы МО «Туркинское» сельское поселение» и обеспечение высокого уровня сервисного обслуживания автомобилистов.

Генеральный план МО «Туркинское» сельское поселение» предусматривает схему основных направлений развития транспортной инфраструктуры в увязке с планировочной структурой города.

Проектирование нового строительства и реконструкция объектов транспортной инфраструктуры должны сопровождаться экологическим обоснованием, предусматривающим количественную оценку всех видов воздействия на окружающую среду и оценку экологических последствий реализации объекта нового строительства и (или) реконструкции в соответствии с нормативными требованиями.

22. Планировочные и технические решения при проектировании улиц и дорог, пересечений и транспортных узлов должны обеспечивать безопасность движения транспортных средств и пешеходов, в том числе удобные и безопасные пути движения инвалидов, пользующихся колясками. В целях реализации обеспечения безопасности дорожного движения руководствоваться пунктом 2 СП 34.13330.2012 «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* ».
23. План и поперечный профиль улицы должны обеспечивать необходимую скорость движения.
24. В МО «Туркинское» сельское поселение» необходимо предусматривать создание системы наземных автостоянок для временного хранения легковых автомобилей.
Дальность пешеходных подходов к ближайшим остановкам общественного

пассажирского транспорта
25. Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта следует принимать: не более 500 метров.

26. Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта:

1) от объектов массового посещения должна быть не более 250 метров;

2) в производственных и коммунально-складских зонах – не более 400 метров от проходных предприятий;

3) в зонах массового отдыха и спорта – не более 800 метров от главного входа.

27. В районах индивидуальной усадебной застройки дальность пешеходных подходов к ближайшей остановке общественного транспорта может быть увеличена до 600 метров.

28. Расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта в пределах территории города следует принимать, метров: 


1) для автобусов, троллейбусов и трамваев - 400-600;

2) для экспресс-автобусов - 800-1200;

3) для метрополитена - 1000-2000;

4) для электрифицированных железных дорог - 1500 - 2000.
Нормативы озеленения площади санитарно-защитных зон
29. Размеры санитарно-защитных зон следует устанавливать с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.

Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от ширины зоны:


до 300 м.- 60 процентов;


свыше 300 до 1000 м. – 50 процентов;


свыше 1000 до 3000 м. – 40 процентов;


свыше 3000 м.- 20 процентов.
В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно - деловых зон         необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не    менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м - не менее 20 м.
Нормативы обеспеченности объектами для хранения и обслуживания 

транспортных средств

30. Норматив обеспеченности:
1) станциями технического обслуживания автомобилей - 1 машино-место на         200 транспортных средств;

2) топливозаправочными станциями - одна топливораздаточная колонка на 1000 транспортных средств.
31. На территории жилых районов и микрорайонов возможно предусматривать места для хранения автомобилей из расчета 1 машино-место – 1 квартира.
32. Автостоянки для постоянного хранения автомобилей и других мототранспортных средств, принадлежащих инвалидам, следует предусматривать               в радиусе пешеходной доступности не более 200 метров от входов в жилые дома.
Нормативы стоянок легковых автомобилей

33. При расчете нормы стоянок легковых автомобилей необходимо учитывать уровень автомобилизации, равный 450 машино-мест на 1000 человек.
Расчетные показатели в сфере обеспечения объектами рекреационного назначения
34. Нормативы обеспечения объектами рекреационного назначения действуют в отношении объектов, расположенных на территориях рекреационных зон, и состоят из минимальных расчетных показателей обеспечения:

1) объектами рекреационного назначения;

2) площадями территорий для размещения объектов рекреационного назначения;

3) озеленения территорий объектов рекреационного назначения.
35. Нормативы обеспеченности объектами рекреационного назначения следует принимать 8 квадратных метров/человек.

36. Минимальную площадь объектов рекреационного назначения, размещаемых на территориях общего пользования населенных пунктов, следует предусматривать, гектаров, не менее:

1) городских парков – 15;

2) парков (садов) планировочных районов - 10;

3) садов микрорайонов (кварталов) - 3;

4) скверов - 0,3.
В общем балансе территорий парков и садов площадь озелененных территорий следует принимать не менее 70 процентов.
Расчетные показатели в сфере обеспечения инженерным оборудованием
37. Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения объектов, сооружений и коммуникаций инженерной инфраструктуры, в том числе водоснабжения, канализации, санитарной очистки, тепло-, газо- и электроснабжения, связи, радиовещания и телевидения, пожарной и охранной сигнализации, диспетчеризации систем инженерного оборудования, а также для установления санитарно-защитных зон и зон санитарной охраны данных объектов, сооружений и коммуникаций.
38. При размещении объектов, сооружений и коммуникаций инженерной инфраструктуры в целях предотвращения вредного воздействия перечисленных объектов на жилую, общественную застройку и рекреационные зоны устанавливаются санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями законодательства и настоящих Нормативов.
Для санитарной охраны источников водоснабжения, водопроводных сооружений            и территорий, на которых они расположены, от возможного загрязнения устанавливаются зоны санитарной охраны.
39. Проектирование инженерных систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и связи следует осуществлять на основе схем водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения                                      и энергоснабжения, разработанных и утвержденных в установленном порядке.

40. Инженерные системы следует рассчитывать исходя из соответствующих        нормативов расчетной плотности населения, принятой на расчетный срок, и общей             площади жилой застройки, определяемой документацией.

Нормативы обеспеченности объектами водоснабжения и водоотведения

41. Минимальный расчетный среднесуточный расход холодной и горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды (без учета расходов на полив зеленых насаждений) на одного жителя следует принимать не менее 175 л/сутки на одного человека.
42. Проектирование новых, реконструкцию и расширение существующих инженерных сетей следует осуществлять на основе программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры территорий в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

43. Проектирование систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и канализации городов и других населенных пунктов следует производить в соответствии                            с требованиями СП 31.13330, СП 32.13330 с учетом санитарно-гигиенической надежности получения питьевой воды, экологических и ресурсосберегающих требований.

Жилая и общественная застройка населенных пунктов, включая индивидуальную отдельно стоящую и блокированную жилую застройку с участками, а также производственные объекты должны быть обеспечены централизованными или локальными системами водоснабжения и канализации. В жилых зонах, не обеспеченных централизованным водоснабжением и канализацией, размещение многоэтажных жилых домов не допускается.

44. Выбор источников хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо осуществлять в соответствии с требованиями ГОСТ 2761, а также с учетом норм радиационной безопасности при положительном заключении органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора по выбору площадки.
Нормативы обеспеченности объектами теплоснабжения

45. Расчетные часовые расходы тепла, при отсутствии проектов отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилых, общественных зданий и сооружений, должны определяться по укрупненным показателям расхода тепла, отнесенным к одному квадратному метру общей площади зданий, в соответствии с требованиями СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 июня 2012 года № 280.
46. Тепловые электростанции следует размещать вблизи центра тепловых и электрических нагрузок, как правило, за пределами городских территорий, с подветренной стороны по отношению к жилым, общественно-деловым и рекреационным зонам.

47. Теплоснабжение города следует предусматривать в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой теплоснабжения с учетом экономически обоснованных по энергосбережению при оптимальном сочетании и децентрализованных источников теплоснабжения.

Энергогенерирующие сооружения и устройства, предназначенные для теплоснабжения промышленных предприятий, а также жилой и общественной застройки, следует, как правило, размещать на территории производственных или коммунальных зон.

Котельные, предназначенные для теплоснабжения промышленных предприятий, а также жилой и общественной застройки, следует размещать на территории производственных зон.

В районах многоквартирной жилой застройки малой этажности, а также одно-, двухквартирной жилой застройки с приусадебными (приквартирными) земельными участками теплоснабжение допускается предусматривать от котельных на группу жилых и общественных зданий или от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований.

Нормативы обеспеченности объектами электроснабжения

50. Расчетную электрическую нагрузку объектов нового строительства следует принимать в соответствии с требованиями Инструкции по проектированию городских электрических сетей. РД 34.20.185-94, утвержденной Министерством топлива и энергетики Российской Федерации 07 июля 1994 года, Российским акционерным обществом энергетики и электрификации «ЕЭС России» 31 мая 1994 года.
51. Воздушные линии электропередачи (далее - ВЛ) напряжением 110 киловольт                и выше допускается размещать только за пределами жилых и общественно-деловых зон.

Транзитные линии электропередачи напряжением до 220 киловольт и выше не допускается размещать в пределах границ города, за исключением резервных территорий. Ширина коридора высоковольтных линий и допускаемый режим его использования определяются санитарными правилами и нормами.

52. Прокладку электрических сетей напряжением 110 киловольт и выше к понизительным подстанциям глубокого ввода в пределах жилых и общественно-деловых зон следует предусматривать кабельными линиями.

53. При реконструкции города следует предусматривать вынос за пределы жилых     и общественно-деловых зон существующих ВЛ электропередачи напряжением 35 - 110 киловольт и выше или замену ВЛ кабельными.

54. Во всех территориальных зонах города при застройке зданиями в 4 этажа                    и выше электрические сети напряжением до 20 кВ включительно следует предусматривать кабельными линиями.

55. При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов                           и трансформаторных подстанций напряжением 10 (6) - 20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВА,  расстояние от них до окон жилых домов и общественных зданий следует принимать с учетом допустимых уровней шума и вибрации, но не менее 10 метров, а до зданий лечебно-профилактических учреждений - не менее 15 метров.
Расчетные показатели в сфере инженерной подготовки и защиты территорий
56. Защита населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера представляет собой совокупность мероприятий, направленных на обеспечение защиты территории и населения города Челябинска от опасностей при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий или вследствие этих действий.
57. Мероприятия по инженерной подготовке следует устанавливать с учетом прогноза изменения инженерно-геологических условий, характера использования                   и планировочной организации территории.

При разработке проектов планировки и застройки городских поселений следует предусматривать при необходимости инженерную защиту от затопления, подтопления               и обвалов.
58. При проведении вертикальной планировки проектные отметки территории следует назначать исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений, отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, минимального объема земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов на площадке строительства.

Нормативы по отводу поверхностных вод

59. Норматив по отводу поверхностных вод следует принимать не менее                    1 километра дождевой канализации и открытых водоотводящих устройств на квадратный километр территории поселения.

60. Отвод поверхностных вод следует осуществлять со всего бассейна (стоки                   в водоемы, водостоки, овраги и т.п.) в соответствии с СП 32.13330, предусматривая                    в городах, как правило, дождевую канализацию закрытого типа с предварительной очисткой стока.

Применение открытых водоотводящих устройств - канав, кюветов, лотков допускается в районах одно-, двухэтажной застройки, а также на территории парков            с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами                  и тротуарами.

Нормативы по защите территорий от затопления и подтопления

61. Территории, расположенные на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды; от подтопления грунтовыми водами - подсыпкой (намывом) или обвалованием. Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 метра выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне. Превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем следует устанавливать в зависимости от класса сооружений согласно СНиП 2.06.15 и СП 58.13330.
Расчетные показатели в сфере охраны окружающей среды (атмосферного воздуха, водных объектов и почв)
62. При планировке и застройке поселений следует выполнять требования по обеспечению экологической безопасности и охраны здоровья населения, предусматривать мероприятия по охране природы, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, оздоровлению окружающей среды. На территории поселений необходимо обеспечивать достижение нормативных требований и стандартов, определяющих качество атмосферного воздуха, воды, почв, а также допустимых уровней шума, вибрации, электромагнитных излучений, радиации и других факторов природного  и техногенного происхождения.

63. Раздел «Охрана окружающей среды» применяется на обязательной основе          в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1521  «Об утверждении  перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и разрабатывается на всех стадиях подготовки градостроительной, предпроектной  и проектной документации с целью обеспечения устойчивого развития и экологической безопасности территории и населения на основе достоверной и качественной информации  о природно-климатических, ландшафтных, геологических, гидрологических и экологических условиях, а также антропогенных изменениях природной среды в процессе хозяйственной деятельности. 
64. При проектировании необходимо руководствоваться Водным, Земельным, Воздушным и Лесным кодексами Российской Федерации, федеральными законами                   от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 04 мая 1999 года         № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ                     «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 24 июня 1998 года          № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 15 февраля 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ         «Об экологической экспертизе», законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», Инструкцией по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности», утвержденной  приказом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации от 29 декабря 1995 года № 539, законодательством Республики Бурятия об охране окружающей среды и другими нормативными правовыми актами, согласно которым одним из основных направлений градостроительной деятельности является рациональное землепользование, охрана природы, ресурсосбережение, защита территорий от опасных природных явлений                       и техногенных процессов и обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Глава МО «Туркинское» сельское поселение»                                          В.Л. Суменков
от 17.02.2015 № 6/8

1d06r08p

2

